ARCH32-Cache-Tlb-Memlayout技术研究

说明：本文参考的平台为ARMV7 + LINUX4.4

目录

2	cache	3

3	Translation tables	3

3.1	转换条目格式	3

3.1.1	Level1描述符	3

3.1.2	Level2描述符	4

3.2	寄存器	4

3.3	Translation table walks	5

3.3.1	读取一级表	5

3.3.2	读取二级表	5

3.3.3	4K页面的转化流程	6

3.4	更改转换表的属性	6

4	TLB	6

4.1	Global and non-global	6

4.2	TLB matching	7

4.3	TLB maintenance	7

5	fcse	7

6	memlayout	7

6.1	基础知识介绍	7

6.2	__create_page_tables	7

6.3	__v7_ca7mp_setup	10

6.4	paging_init	10

6.4.1	build_mem_type_table	10

6.4.2	prepare_page_table	10

6.4.3	map_lowmem	10

6.4.4	dma_contiguous_remap	12

6.4.5	early_fixmap_shutdown	12

6.4.6	devicemaps_init	12

cache

cache硬件结构

Cache 基本结构

Cache地址编码：处理器访问cache时的地址编码，分成3部分，分别是偏移（offset）、索引域（index）和标记域（tag）。

Cache line：cache中最小的访问单元，包含一小段主存储器中的数据，常见的cacheline的大小为32byte或者64byte。

Index（索引域）：cache地址编码的一部分，用于索引和查找在cache中哪一行。

Set（组）：相同索引域中的cacheline组成一个组。

Way（路）：在组相联的cache中，cache被分成大小相同的几个块。

标记tag：cache地址编码的一部分，用于判断cacheline存放的数据是否和处理器想要的一致。

缓存识别

Cache Type Register (CTR)

定义了指令/数据/统一缓存的长度（cache line）；1级指令cache的cache indexing 和tagging policy。

CWG, bits [27:24]：定义了cache writeback的粒度。

DminLine, bits [19:16]：定义了cache line的最小长度（data cache 和 统一cache）。

L1Ip, bits [15:14]：定义level1 指令cache策略，规定the indexing and tagging policy。

通过DS5确认A83平台使用VIPT策略。

IminLine, bits [3:0]：指令cache cacheline的最小长度。

- 访问方式

MRC p15,0,<Rt>,c0,c0,1 ; Read CP15 Cache Type Register

- 举例：a83获取的该寄存器值

Cache Level ID Register (CLIDR)

标志每级cache的类型，最多八级

标志各级缓存的一致性和统一性

LoUU, bits [29:27]：Level of Unification Uniprocessor for the cache hierarchy

LoC, bits [26:24]：Level of Coherency for the cache hierarchy

LoUIS, bits [23:21]：Level of Unification Inner Shareable for the cache hierarchy

CtypeX, bits [3(x - 1) + 2:3(x - 1)]：各级cache类型。

- 访问方式

MRC p15,1,<Rt>,c0,c0,1 ; Read CP15 Cache Level ID Register

- 举例：a83获取的该寄存器值

Cache Size Selection Register (CSSELR)

每一级Cache实现中需要包含CSSIDR寄存器，CSSELR的作用就是选择当前cache对应的CSSIDR，标志当前哪个CSSIDR可以访问。

Level, bits [3:1]：标志当前cache的层级（0为一级cache）

InD, bit [0]：0为data或者统一cache，1为指令cache。

- 访问方式

MRC p15,2,<Rt>,c0,c0,0 ; Read Cache Size Selection Register

MCR p15,2,<Rt>,c0,c0,0 ; Write Cache Size Selection Register

- 举例：a83获取的该寄存器值

Cache Size ID Registers (CCSIDR)

whether the cache supports Write-Through, Write-Back, Read-Allocate and Write-Allocate

the number of sets, associativity and line size of the cache.

WT, bit [31]：标志是否支持Write-Through特性。

WB, bit [30]：标志是否支持Write-Back特性。

RA, bit [29]：标志是否支持Read-Allocation特性。

WA, bit [28]：标志是否支持Write-Allocation特性。

NumSets, bits [27:13]：当前cache中的sets数，如果值为n，包含n+1个sets。

Associativity, bits [12:3]：当前cache中的associativity，如果值为n，则cache的关联性为n-1

LineSize, bits [2:0]：cacheline的字节数。

- 访问方式

MRC p15,1,<Rt>,c0,c0,0 ; Read current CP15 Cache Size ID Register

- 举例：a83获取的该寄存器值

Cache行为

使能/关闭cache

SCTLR.i/c位控制着Cache的关闭和打开，其中SCTLR.c为控制指令cache，SCTLR.i控制data和统一cache。

若需要对cache进行更细粒度的控制，可以在ACTLR实现控制位。

Cache操作

术语

MVA：修改的虚拟地址，MMU将虚拟地址转化为物理地址依赖MVA，实际上是MVA-PA的过程。

FCSE：将VA地址转化为MMU需要的MVA。

Translation tables

转换条目格式

Level1描述符

一级描述符中的每个条目描述了1M的内存空间，描述符[1:0]位的标志一级描述符的类型:

图：VMSAv7 first-level descriptor formats

0b00：fault格式，表示该范围的VA没有映射到PA。

0b01：页描述符。描述符给出了二级转换表的物理地址，该表指定了相关的1MByte MVA范围的映射方式。 二级转换表需要1KB内存，可以映射大页面和小页面。

0b10：段或supersection描述符。Bit[18]决定了该描述符是段还是supersection描述符。

0b11：无效。

一级页表项中部分bit的意义：

TEX[2:0], C, B：内存区域的属性。

XN：确定该区域的文件是否具有可执行权限。

NS：Non-secure 位。

Domain：

AP[2], AP[1:0]：访问权限位。

S：确定该片内存是否可以共享。

nG：确定该片区域属于global或者non-global。四三三

Bit[18]，bits[1:0]：0，描述符为段（section）；1，描述符为supersection

Level2描述符

同理，二级描述符bits[1:0]标志了描述符的类型。

图：second-level descriptor formats

0b00：fault格式，表示该范围的VA没有映射到PA。

0b01：大页描述符。

0b1x：小页描述符。

二级页表项中部分bit的意义：

XN：确定该片内存是否可以执行。

TEX[2:0], C, B：内存范围属性位。

AP[2], AP[1:0]：权限访问位。

S：共享位，确定该片内存区域是否可以共享。

nG：确定该片内存是否为global属性。

寄存器

（1）TTBCR作用： 在TLB中未找到MVA时，TTBCR确定使用哪个转换表基址寄存器（TTBR0或TTBR1）查找转换的基地址。

TTBCR.N == 0，选择TTBR0

TTBCR.N > 0，选择TTBR1，若MVA中的[31:32-N]位均为0，则使用TTBR0，否则使用TTBR1。

（2）TTBR0作用：存放页表的基地址，根据TTBCR.N值的不同，表的范围是128byte至16Kbytes。

系统中各线程维护一张first-level表，上下文切换时：

- TTBR0保存了下个process的first-level转换表。

- 如果更改了转换表的大小，则TTBCR需要更新。

- 更新CONTEXTIDR

（3）TTBR1作用

Translation table walks

当TLB miss发生时，系统发起一次Translation table walk。

- section-mapped（段映射）只需访问一级页表。

- page-mapped（页映射）需要访问一级和二级页表。

读取一级表

读取二级表

4K页面的转化流程

更改转换表的属性

TLB

TLB是对内存页表项的缓存，避免系统每次进行VA-PA时都需要经过translation table walk。

Global and non-global

nG == 0：转换是全局的

Ng == 1：转换是进程独占的，跟contexidr寄存器定义的当前的ASID（Address Space Identifier）相关。

ASID：地址空间标识符（ASID）标识与特定进程关联的页面，并提供用于更改进程特定表的机制，而无需对TLB结构执行维护。

CONTEXTIDR寄存器：Context ID Register，标志两部分内容：

Bits[31：8]：current Process Identifier (PROCID)

Bits[7：0]：current Address Space Identifier (ASID).

TLB matching

TLB maintenance

fcse

memlayout

基础知识介绍

（1）由于CPU要开启MMU进入虚地址执行模式，因此必须先通过__create_page_tables建立一个临时的page table(将来这个table会被抛弃，重新建立)。

（2）函数中出现的宏及其解释

| 宏. | 默认值. | 定义. |
| --- | --- | --- |
| KERNEL_RAM_VADDR | 0xC0008000 | 内核在内存中的虚拟地址 |
| PAGE_OFFSET | 0xC0000000 | 内核虚拟地址空间的起始地址 |
| TEXT_OFFSET | 0x00008000 | 内核起始位置相对于内存起始位置的偏移 |
| PHYS_OFFSET | 构架相关 | 物理内存的起始地址（sunxi：0x40000000） |
| PG_DIR_SIZE | 0x4000 | 一级页表的大小 |
| SECTION_SHIFT | 20 | 一级页表段内偏移 |

（3）小记

（1）1f代码forward的意思 1b表示before

（2）PGD: Page Global Directory (页目录)

PMD: Page Middle Directory (页目录)

PTE:  Page Table Entry  (页表项)

内存布局

布局

页表操作

KMAP区域

VMALLOC区域

FIXMAPADDR区域

__create_page_tables

（1）进入函数

r8 = phys_offset, r9 = cpuid, r10 = procinfo

R4 = phys_offset（0x40000000）+ TEXT_OFFSET（0x8000）= 0x40008000，内核代码段的起始物理地址；

R4 = 0x40008000  - PG_DIR_SIZE（0x4000）= 0x30004000

运行完后内存布局图：

（2）清理页表空间地址（0x40004000--0x40008000）

清理内存地址0x40004000---0x40008000地址段的空间，地址的高12位虚拟地址为页表索引，共4k个页表项，每一个页表项映射1MB虚拟地址，每个页表项占4个字节，页表的空间大小为为4K*4 = 16K。

（3）获取mm_mmuflags

R10寄存器保存的指针指向是我们前面找到的proc_info_list结构，将mm_mmuflags标志取出存于r7中，也就是页表项的标志位，可参考一、二级页表的描述符。

（4）创建__enable_mmu映射

- __turn_mmu_on_loc为__enabel_mmu函数的地址，用adr指令赋值给r0, SECTION_SHIFT页内偏移（值为20）

- 执行上述代码后r5，r6分别保存了 __turn_mmu_on和__turn_mmu_on_end的高12bit，也就是页内偏移地址。

结合mmu_flags和r5/r6的值，生成一级页表项，保存在R3中，并且把R3的值存入物理内存中[R4 + R5 << 20] = R3，此时R4的地址为0x30004000，这个页表映射的是__enable_mmu的物理地址。

运行完后内存布局图：

（5）映射kernelss

- R0 = R4 + #PAGE_OFFSET >> (SECTION_SHIFT - PMD_ORDER)，PAGE_OFFSET为0xc0000000，R4 = 0x40004000，因此R0 = 0x40004000 + 0xc0000000>>18 = 0x40007000

- R6 = 内核地址的末尾

- R8保存的是phys_offset（0x40000000），R7保存的是mmu_flags值，R3 = phys_offset | mmu_flags

- 将r3的值保存如物理地址，[r0] = r3，按照1M的映射关系，递归写入物理内存

运行完后内存布局图：

（6）映射ATAGs/DT

__v7_ca7mp_setup

上图内核解释了该函数的作用：初始化TLB、Caches、MMU，为开启MMU做准备

分页机制初始化------paging_init

build_mem_type_table

作用：根据CPU类型，设置mem_types全局数组，mem_types数组保存了页目录和页表的属性，将来创建页目录和页表时，会用到mem_types。

prepare_page_table

请空页目录，有两块地址空间区域是不需要清除的，一个是kernel image，另外一个是kernel线性地址映射区。

map_lowmem

建立低端内存的所有页目录和页表：遍历memory bank，映射那些没有highmem标记的内存bank。

分析依据平台SUNXI AARCH32平台，物理内存大小为1G，物理地址为0x40000000---0x80000000。

（1）变量的意义

- kernel_x_start：phys_addr_t kernel_x_start = round_down(__pa(_sdata), SECTION_SIZE);根据分析值0x40100000，为内核的起始物理地址。（至于为什么从偏移1M的地方开始，需要追下lds文件）

- kernel_x_end：phys_addr_t kernel_x_end = round_up(__pa(__init_end), SECTION_SIZE); 根据分析值为0x40800000，为内核的结束物理地址

- start：phys_addr_t start = reg->base; SUNX平台值为0x40000000，为物理内存起始地址。

- end ：phys_addr_t end = start + reg->size;  if (end > arm_lowmem_limit)  end = arm_lowmem_limit; end值为低端内存区域的最大值，值为0x70000000 （768M）

（2）分块映射

上述代码为map_lowmem的主要映射部分代码，分为3部分通过函数create_mapping进行映射。

第一段：0x40000000 --------0x40100000，类型为MT_MEMORY_RW

第二段：0x40100000---------0x40800000，类型为MT_MEMORY_RWX

第三段：0x40800000---------0x70000000，类型为MT_MEMORY_RW

pfn：页帧号

（3）create_mapping

- 通过pgd_offset_k获取页面目录项PGD，从下面的推论可以看到页表的基地址为0xc0004000。

#define pgd_offset_k(addr)      pgd_offset(&init_mm, addr)

#define pgd_offset(mm, addr)    ((mm)->pgd + pgd_index(addr))

#define pgd_index(addr)         ((addr) >> PGDIR_SHIFT)

#define PMD_SHIFT               21

#define PGDIR_SHIFT             21

上述代码可以推出 pgd_offset_k(addr)等价于 init_mm-> pgd + (addr >> PGDIR_SHIFT)

init_mm-> pgd值大小为swapper_pg_dir，该值得定义如下

.globl  swapper_pg_dir

.equ    swapper_pg_dir, KERNEL_RAM_VADDR - PG_DIR_SIZE

#define KERNEL_RAM_VADDR        (PAGE_OFFSET + TEXT_OFFSET)

#define PG_DIR_SIZE     0x4000

swapper_pg_dir = 0xc0004000

pgd_offset_k(addr) = swapper_pg_dir + ((addr) >> PGDIR_SHIFT)

= 0xc0004000 + addr >> 21

- pgd_addr_end宏获取本次映射的结束位置，其中PGDIR_SIZE=(1UL << PGDIR_SHIFT)=2M，一次处理2个连续的一级表项:2*1M = 2M。#define PGDIR_SHIFT             21

代码如下：

- alloc_init_pmds

由于当前平台使用的内存大小为1G，Map_lowmem阶段的内存映射分为3块（详情将上（2）描述），类型为类型为MT_MEMORY_RW或类型为MT_MEMORY_RWX，都包含prot_sect属性（section映射），并且三块内存区域是1M对齐的，因此根据上图代码的条件，map_lowmem应该使用段映射，运行 __map_init_section函数。

- __map_init_section

section映射函数的主要部分，主要功能是对*pmd进行赋值。

dma_contiguous_remap

- CMA区域位于高端内存

if (end > arm_lowmem_limit)

end = arm_lowmem_limit;

if (start >= end)

continue;

根据代码条件，当cma申请的内存位于高端内存时，推出映射。

- CMA区域位于低端内存

当前验证平台内存大小为1G，设置CMA为512M。根据调试，确认系统分配CMA区域为start:50000000----end:70000000。

- 填充map_desc结构体，重点关注下type为T_MEMORY_DMA_READY

- 调用pmd_clear清空之前低端内存映射的该片区一级页表项（map_lowmem中申请的是section页表项），并且刷TLB，防止无效页表

- alloc_init_pte

由于CMA预留内存type为T_MEMORY_DMA_READY如上图，因此create_mapping最后调用alloc_init_pte初始化页表。

在原来的section页表区域设置1级页表，另外申请空间生成2级页表。

early_fixmap_shutdown

devicemaps_init

（1）初始化异常向量表

（2）清理VMALLOC区域页表

（3）在高端位置（0xffff0000）创建异常向量

步骤1中申请了两页物理页给异常向量，通过early_trap_init函数将向量拷到该区域。这一步重新创建映射关系，将这两个物理页面强制映射到虚拟地址到0xffff0000。

（4）mdesc->map_io

执行架构相关的io资源映射。

Kmap_init

（1）分配永久映射KMAP区域，虚拟地址起始地址为0xbfe00000。初始化1级页表，分配2级页表。二级页表的入口地址存放在pkmap_page_table。

（2）分配FIXADDR区域，虚拟地址起始地址为0xffc00000。初始化1级页表，分配2级页表。

（3）各种宏定义

- pmd_off_k(addr) 获取addr的页表地址，addr为虚拟地址。

- pgd_off_k(addr) 获取addr的一级页表入口，addr为虚拟地址。

- pmd_offset(pud， addr)，由于2级页表，没有PMD项，因此pmd = pud

- pud_offset(pgd, addr)，2级页表，不使用pud，因此pud = pgd

bootmem_init

memblock与bootmem

bootmem

作用

为什么要使用bootmem分配器，内存管理不是有buddy系统和slab分配器吗？由于在系统初始化的时候需要执行一些内存管理，内存分配的任务，这个时候buddy系统，slab分配器等并没有被初始化好，此时就引入了一种内存管理器bootmem分配器在系统初始化的时候进行内存管理与分配，当buddy系统和slab分配器初始化好后，在mem_init()中对bootmem分配器进行释放，内存管理与分配由buddy系统，slab分配器等进行接管。

bootmem分配器使用一个bitmap来标记物理页是否被占用，分配的时候按照第一适应的原则，从bitmap中进行查找，如果这位为1，表示已经被占用，否则表示未被占用。为什么系统运行的时候不使用bootmem分配器呢？bootmem分配器每次在bitmap中进行线性搜索，效率非常低，而且在内存的起始端留下许多小的空闲碎片，在需要非常大的内存块的时候，检查位图这一过程就显得代价很高。bootmem分配器是用于在启动阶段分配内存的，对该分配器的需求集中于简单性方面，而不是性能和通用性。

memblock

作用

memblock算法是linux内核初始化阶段的一个内存分配器，本质上是取代了原来的bootmem算法。memblock实现比较简单，而它的作用就是在page allocator初始化之前来管理内存，完成分配和释放请求。

结构

bottom_up:表示分配器分配内存的方式,true:从低地址(内核映像的尾部)向高地址分配;false:也就是top-down,从高地址向地址分配内存.

current_limit:用于限制通过memblock_alloc的内存申请.

memory:是可用内存的集合.

reserved:已分配内存的集合.

cnt:当前集合(memory或者reserved)中记录的内存区域个数.

max:当前集合(memory或者reserved)中可记录的内存区域的最大个数.

total_size:集合记录区域信息大小.

regions:内存区域结构指针.

base:内存区域起始地址.

size:内存区域大小.

flags:标记.

nid:node号

在编译时,会分配好memblock结构所需要的内存空间,文件是mm/memblock.c。内核编译时就初始化了这个变量,那这个memblock又是怎么运作的呢?

用法

- 添加内存区

int memblock_add(phys_addr_tbase, phys_addr_tsize);

int memblock_reserve(phys_addr_tbase, phys_addr_tsize);

分别为memory和reserved集合添加内存区，如果新加入的内存区与原有内存区重叠，则合并到原有内存区，否则插入新内存区；

实际工作由memblock_add_range()完成，type参数指定内存集合类型

- 移除内存区

int memblock_remove(phys_addr_t base, phys_addr_t size);

从memory集合移除给定物理地址所指的内存区，如果是内存区域的一部分，则涉及到调整region大小，或者将一个region拆分成两个region；系统将不会为移除的内存区建立内存映射，这部分内存区后续应该由DMA或CMA管理；

- 分配内存

phys_addr_t memblock_alloc(phys_addr_tsize, phys_addr_t align);

phys_addr_t memblock_alloc_range(phys_addr_tsize, phys_addr_t align,  phys_addr_tstart, phys_addr_t end);

使用该函数向kernel申请一块可用的物理内存，memblock使用自顶向下（取决于bottom_up的值）的方式查找空闲内存，实际操作是在memory region中查找合适的内存，并加入到reserved region中以标记这块内存已经被使用；

- 释放内存

int memblock_free(phys_addr_tbase, phys_addr_t size);

使用该函数来释放由memblock_alloc申请到的物理内存。

Dma api

dma_alloc_coherent

疑问？一致性怎么保证。回答：通过__get_dma_pgprot获取nocache属性写入到申请到的页表中。

注释：分析以arm64为例，linux4.9内核

- 设备注册dma 映射相关的ops

Dts解析dtb，创建platform device设备的时候，配置dma内存相关的api。初始化该设备的coherent_dma_mask为默认32bit，调用

arch_setup_dma_ops配置函数集。

/************************************************************************************/

of_platform_device_create_pdata

of_dma_configure

coherent = of_dma_is_coherent(np) /* 判断设备是否具备一致性能力，dts中设备包含dma-coherent属性，说明该设备具备一致性能力*/

iommu = of_iommu_configure(dev, np); /* 判断设备是否具备iommu能力*/

arch_setup_dma_ops (dev, dma_addr, size, iommu, coherent);

/* 配置设备的dma 映射 ops */

dev->archdata.dma_ops = &swiotlb_dma_ops;

dev->archdata.dma_coherent = coherent;

__iommu_setup_dma_ops(dev, dma_base, size, iommu);

/************************************************************************************/

- 分数分析

static inline void *dma_alloc_coherent(struct device *dev, size_t size, dma_addr_t *dma_handle, gfp_t flag)

dev：申请内存的设备

size：申请内存的大小

dma_handle：申请内存返回的物理地址

flag：申请内存的标志

返回值：申请成功返回地址的虚拟地址。

/************************************************************************************/

dma_alloc_coherent

dma_alloc_attrs

ops = get_dma_ops  /* swiotlb_dma_ops */

ops->alloc /* __dma_alloc */

/************************************************************************************/

/************************************************************************************/

__dma_alloc

pgprot_t prot = __get_dma_pgprot(attrs, PAGE_KERNEL, false); /* 获取dma 内存属性，__get_dma_pgprot通过

pgprot_writecombine 获取属性，后面将属性写入申请到的页表中，保证dma_alloc_coherent申请的内存具备一致性

#define pgprot_writecombine(prot) \

__pgprot_modify(prot, PTE_ATTRINDX_MASK, PTE_ATTRINDX(MT_NORMAL_NC) | PTE_PXN | PTE_UXN)

* /

__alloc_from_pool   /* 通过is_device_dma_coherent判断设备dma映射是否一致性，

如果coherent == 0并且当前内存申请不可以休眠，则使用

pool申请内存，否则使用__dma_alloc_coherent */

__dma_alloc_coherent

dma_alloc_from_contiguous /* 配置了CMA并且当前操作允许睡眠，则使用cma机制申请内存，

否则使用swiotlb_alloc_coherent函数 */

swiotlb_alloc_coherent

if (coherent) return ptr;    /* 如果设备具备一致性，则直接返回申请的指针，否则进行重映射 */

dma_flush_area(ptr, size);        /* 把申请到的地址进行一次刷cache处理 */

dma_common_contiguous_remap  /* 创建一致性映射 */

/************************************************************************************/

/************************************************************************************/

页、页帧地址、虚拟地址相关的几个宏

virt_to_page(k)  /* convert a _valid_ virtual address to struct page * ，该宏返回虚拟地址对应的物理地址的页地址 */

page_to_pfn(page) /* 根据页地址计算页帧号*/

pfn_to_page(pfn)  /* 根据页帧号计算页帧地址 */

/************************************************************************************/

swiotlb

swiotlb_alloc

注释：分析linux4.18内核

（1）使用dma_direct_alloc分配

dma_direct_alloc函数分析

第一步：利用cma进行申请dma_alloc_from_contiguous

第二步：cma申请失败后，利用buddy机制申请（alloc_pages_node）

（2）若（1）失败，利用swiotlb_alloc_buffer申请

ioremap

问题：ioremap如何实现uncache属性？

回答：将MT_DEVICE的prot_pte 属性写到映射的页表中

mem_type分析

struct mem_type {

pteval_t prot_pte;------------PTE属性

pteval_t prot_pte_s2;---------定义CONFIG_ARM_LPAE才有效

pmdval_t prot_l1;-------------PMD属性

pmdval_t prot_sect;-----------Section类型映射

unsigned int domain;----------定义ARM中不同的域

};

系统中定义了多个映射类型，最常用的是MT_MEMORY，它对应RAM;MT_DEVICE则对应了其他I/O设备，应用于ioremap；MT_ROM对应于ROM；MT_LOW_VECTORS对应0地址开始的向量；MT_HIGH_VECTORS对应高地址开始的向量，它有vector_base宏决定。

流程介绍

Arm32

Arm64

Mmap